| 委 托 单 位 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司 |  |  | 项目（样 品） 概 况 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司污染源日常监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 | / |  |  |  | 项目地址 | / |
|  | 邮编 | / | 传真 | / |  | 样品状况 | 废水、废气 |
|  | 电话 | / |  |  |  |  |  |
| 来样方式 |  | 采样 |  |  | 检测性质 |  | 委托监测 |
| 采样日期 |  | 2016.08.22～2016.08.23 |  |  | 检测日期 |  | 2016.08.22～2016.08.25 |
| 检测依据 |  | HJ/T 67-2001大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T57-2000 定电位电解法固定污染源排气中二氧化硫的测定 定点位电解法《空气和废气监测分析方法》第四版固定污染源排气中氮氧化物的测定 《空气和废气监测分析方法》第四版测烟望眼镜法测量林格曼黑度 GB 5468-91 锅炉烟尘测试方法 GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T397-2007 固定污染源废气监测规范 GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准 GB 6920-1986水质 pH的测定 玻璃电极法 GB 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB 11914-1989水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 7466-1987水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化--二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 |  | 详见续页 |  |  |  |  |  |
| 参与检测人 |  | 占林协、连小安、沈福贵、蓝坚、林凌立 |  |  |  |  |  |
| 备注说明 |  | / |  |  |  |  |  |
| 报告日期 |  | 2016.08.25 |  |  |  |  |  |

审定：                校核：                编制：

注：采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责；加保护剂的水样保存时间为10天，固体样品保存期为30天；超过留样期的样品本站不负保管责

- 1锅炉烟气监测结果：（采样日期 2016.08.22）

| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 含氧量 (%) | 烟尘实测排放浓度 (mg/m3) |  | 烟尘排放速率 (kg/h) | 烟尘折算排放浓度(mg/m3) | 林格曼黑度（级） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 5.83×102 | 10.9 | 15.9 |  | 9.27×10-3 | 27.6 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 5.74×102 | 10.8 | 14.6 |  | 8.38×10-3 | 25.1 | 1 |  |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 9.80×102 | 7.2 | 15.6 |  | 1.53×10-2 | 19.8 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 9.87×102 | 7.4 | 16.2 |  | 1.60×10-2 | 20.8 | 1 |  |
| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | SO2实测排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) |  | SO2折算排放浓度(mg/m3) |  | NOx实测排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | NOx折算排放浓度(mg/m3) |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 54 | 3.15×10-2 |  | 94 |  | 56 | 3.26×10-2 | 97 |
|  |  |  | 第二次 | 52 | 2.98×10-2 |  | 89 |  | 51 | 2.92×10-2 | 88 |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 38 | 3.72×10-2 |  | 48 |  | 59 | 5.78×10-2 | 75 |
|  |  |  | 第二次 | 36 | 3.55×10-2 |  | 46 |  | 53 | 5.23×10-2 | 68 |

2 电解、熔铸烟气监测结果（采样日期 2016.08.23）

| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 颗粒物排放浓度 (mg/m3) | 颗粒物排放速率 (kg/h) | SO2排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | NOx排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 4.31×105 | 6.2 | 2.67 | 26 | 11.21 | <10 | <4.31 | 70 |
|  |  | 第二次 | 4.34×105 | 6.7 | 2.91 | 24 | 10.42 | <10 | <4.34 |  |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 2.46×105 | 6.1 | 1.50 | 23 | 5.66 | <10 | <2.46 | 70 |
|  |  | 第二次 | 2.45×105 | 6.8 | 1.67 | 20 | 4.90 | <10 | <2.45 |  |
| 熔铸烟气（新） | 出口 | 第一次 | 1.69×104 | 20.1 | 0.34 | <10 | <0.17 | 140 | 2.37 | 20 |
|  |  | 第二次 | 1.70×104 | 20.8 | 0.35 | <10 | <0.17 | 138 | 2.35 |  |
| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 总氟排放浓度（mg/m3） |  | 总氟排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 0.93 |  | 0.40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二次 | 0.97 |  | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 0.91 |  | 0.22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二次 | 0.88 |  | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 熔铸烟气（新） | 出口 | 第一次 | 0.83 |  | 1.40×10-2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二次 | 0.87 |  | 1.48×10-2 |  |  |  |  |  |

3 废水监测结果(单位：mg/L，pH无量纲)

| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | COD | 石油类 | 氟化物 | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂出口 | 2016.08.23 | 1 | HJ1608008 | 7.82 | 20.6 | <0.04 | 0.17 | 0.62 | 2.4 |
|  |  | 2 | HJ1608009 | 7.60 | 22.2 | <0.04 | 0.18 | 0.67 | 2.8 |
|  |  | 3 | HJ1608010 | 7.72 | 23.3 | <0.04 | 0.16 | 0.65 | 1.6 |
|  |  | 4 | HJ1608011 | 7.68 | 22.5 | <0.04 | 0.15 | 0.63 | 1.8 |
| 厂边门排放口 | 2016.08.23 | 1 | HJ1608012 | 7.69 | 38.1 | 0.82 | 0.26 | 1.23 | 48.2 |
|  |  | 2 | HJ1608013 | 7.77 | 37.6 | 0.79 | 0.24 | 1.14 | 51.2 |
|  |  | 3 | HJ1608014 | 7.73 | 35.9 | 1.01 | 0.26 | 1.21 | 57.6 |
|  |  | 4 | HJ1608015 | 7.78 | 35.2 | 0.97 | 0.27 | 1.16 | 55.2 |
| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | 总铬 | Cr6+ |  |  |  |
| 含铬废水处理出口 | 2016.08.23 | 1 | HJ1608016 | 7.03 | <0.004 | <0.004 |  |  |  |
|  |  | 2 | HJ1608017 | 7.08 | <0.004 | <0.004 |  |  |  |
|  |  | 3 | HJ1608018 | 6.98 | <0.004 | <0.004 |  |  |  |
|  |  | 4 | HJ1608019 | 7.01 | <0.004 | <0.004 |  |  |  |