| 委 托 单 位 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司 |  |  | 项目（样 品） 概 况 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司污染源日常监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 | / |  |  |  | 项目地址 | / |
|  | 邮编 | / | 传真 | / |  | 样品状况 | 废水、废气 |
|  | 电话 | / |  |  |  |  |  |
| 来样方式 |  | 采样 |  |  | 检测性质 |  | 委托监测 |
| 采样日期 |  | 2016.12.07～2016.12.08 |  |  | 检测日期 |  | 2016.12.07～2016.12.14 |
| 检测依据 |  | HJ/T 67-2001大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T57-2000 定电位电解法固定污染源排气中二氧化硫的测定 定点位电解法《空气和废气监测分析方法》第四版固定污染源排气中氮氧化物的测定 《空气和废气监测分析方法》第四版测烟望眼镜法测量林格曼黑度 GB 5468-91 锅炉烟尘测试方法 GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T397-2007 固定污染源废气监测规范 GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准 GB 6920-1986水质 pH的测定 玻璃电极法 GB 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB 11914-1989水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 7466-1987水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化--二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 |  | 详见续页 |  |  |  |  |  |
| 参与检测人 |  | 占林协、连小安、邱宇、蓝坚、林凌立、覃远玲 |  |  |  |  |  |
| 备注说明 |  | / |  |  |  |  |  |
| 报告日期 |  | 2016.12.19 |  |  |  |  |  |

审定：                校核：                编制：

注：采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责；加保护剂的水样保存时间为10天，固体样品保存期为30天；超过留样期的样品本站不负保管责

- 1锅炉烟气监测结果：（采样日期 2016.12.07）

| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 含氧量 (%) | 烟尘实测排放浓度 (mg/m3) |  | 烟尘排放速率 (kg/h) | 烟尘折算排放浓度(mg/m3) | 林格曼黑度（级） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 5.82×102 | 10.2 | 15.0 |  | 8.73×10-3 | 24.3 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 5.80×102 | 10.4 | 14.5 |  | 8.41×10-3 | 23.9 | 1 |  |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 9.73×102 | 7.5 | 13.8 |  | 1.34×10-2 | 17.9 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 9.77×102 | 7.5 | 14.5 |  | 1.42×10-2 | 18.8 | 1 |  |
| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | SO2实测排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) |  | SO2折算排放浓度(mg/m3) |  | NOx实测排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | NOx折算排放浓度(mg/m3) |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 42 | 2.44×10-2 |  | 68 |  | 66 | 3.84×10-2 | 107 |
|  |  |  | 第二次 | 44 | 2.54×10-2 |  | 72 |  | 65 | 3.78×10-2 | 105 |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 31 | 3.02×10-2 |  | 40 |  | 66 | 6.42×10-2 | 86 |
|  |  |  | 第二次 | 33 | 3.22×10-2 |  | 43 |  | 66 | 6.44×10-2 | 86 |

2 电解、熔铸烟气监测结果（采样日期 2016.12.08）

| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 颗粒物排放浓度 (mg/m3) | 颗粒物排放速率 (kg/h) | SO2排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | NOx排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 4.32×105 | 6.2 | 2.67 | 26 | 11.21 | <10 | <4.32 | 70 |
|  |  | 第二次 | 4.33×105 | 5.4 | 2.34 | 24 | 10.39 | <10 | <4.33 |  |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 4.91×105 | 4.3 | 2.11 | 37 | 18.17 | <10 | <4.91 | 70 |
|  |  | 第二次 | 4.93×105 | 3.9 | 1.92 | 36 | 17.75 | <10 | <4.93 |  |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 5.68×104 | 3.4 | 0.19 | <10 | <0.57 | 78 | 4.43 | 20 |
|  |  | 第二次 | 5.74×104 | 3.8 | 0.22 | <10 | <0.57 | 80 | 4.59 |  |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 3.98×104 | 2.9 | 0.12 | <10 | <0.40 | 61 | 2.43 | 20 |
|  |  | 第二次 | 3.95×104 | 2.6 | 0.10 | <10 | <0.40 | 60 | 2.37 |  |
| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 总氟排放浓度（mg/m3） |  | 总氟排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 0.93 |  | 0.40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二次 | 0.89 |  | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 1.03 |  | 0.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二次 | 1.06 |  | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 0.15 |  | 8.52×10-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二次 | 0.15 |  | 8.61×10-3 |  |  |  |  |  |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 0.17 |  | 6.77×10-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二次 | 0.16 |  | 6.32×10-3 |  |  |  |  |  |

3 废水监测结果(单位：mg/L，pH无量纲)

| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | COD | 石油类 | 氟化物 | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂出口 | 2016.12.08 | 1 | HJ1612026 | 7.59 | <10 | <0.04 | 0.16 | 0.99 | 2.2 |
|  |  | 2 | HJ1612027 | 7.62 | <10 | <0.04 | 0.12 | 0.90 | 2.4 |
|  |  | 3 | HJ1612028 | 7.74 | <10 | <0.04 | 0.14 | 0.82 | 2.0 |
|  |  | 4 | HJ1612029 | 7.59 | <10 | <0.04 | 0.16 | 0.94 | 2.0 |
| 厂边门排放口 | 2016.12.08 | 1 | HJ1612030 | 7.83 | 26.6 | 0.16 | 0.52 | 1.11 | 23.8 |
|  |  | 2 | HJ1612031 | 7.68 | 27.9 | 0.17 | 0.42 | 1.20 | 22.4 |
|  |  | 3 | HJ1612032 | 7.74 | 31.9 | 0.14 | 0.46 | 1.04 | 26.6 |
|  |  | 4 | HJ1612033 | 7.71 | 17.7 | 0.15 | 0.58 | 1.27 | 25.0 |
| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | 总铬 | Cr6+ |  |  |  |
| 含铬废水处理出口 | 2016.12.08 | 1 | HJ1612034 | 6.92 | <0.004 | <0.004 |  |  |  |
|  |  | 2 | HJ1612035 | 7.04 | <0.004 | <0.004 |  |  |  |
|  |  | 3 | HJ1612036 | 6.86 | <0.004 | <0.004 |  |  |  |
|  |  | 4 | HJ1612037 | 6.54 | <0.004 | <0.004 |  |  |  |